21281280 柯劲帆 第三章 第二次作业

# 1. 现有（DS）=2000H，（BX）=0100H，（SI）=0002H，（20100）=12H，（20101）=34H，（20102）=56H，（20103）=78H，（21200）=2AH，（21201）=4CH，（21202）=0B7H，（21203）=65H，试说明下面各条指令执行后AX寄存器的内容。

（1）MOV	AX，1200H

（2）MOV	AX，BX

（3）MOV	AX，[1200H]

（4）MOV	AX，[BX]

（5）MOV	AX，1100H[BX]

（6）MOV	AX，[BX][SI]

（7）MOV	AX，1100H[BX][SI]

| Instruction | AH | AL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12H | 00H |
| 2 | 01H | 00H |
| 3 | 4CH | 2AH |
| 4 | 34H | 12H |
| 5 | 4CH | 2AH |
| 6 | 78H | 56H |
| 7 | 65H | 0B7H |

Calculations:

(3) DS:EA = 2000:1200H = 21200H

(4) DS:BX = 2000:0100H = 20100H

(5) DS:NUM+BX = 2000:1100H+0100H = 21200H

(6) DS:BX+SI = 2000:0100H+0002H = 20102H

(7) DS:NUM+BX+SI = 2000:1100H+0100H+0002H = 21202H

# 2. 假设（DS）=2000H，（ES）=2100H，（SS）=1500H，（SI）=00A0H，（BX）=0100H，（BP）=0010H，数据段中的变量名VAL的偏移地址值为0050H，试指出下列源操作数的寻址方式是什么？其物理地址值是什么？

（1） MOV	AX，0BAH

（2） MOV	AX，[100H]

（3） MOV	AX，[BX]

（4） MOV	AX，[BP]

（5） MOV	AX，[BX+10]

（6） MOV	AX，[BX][SI]

（7） MOV	AX，BX

（8） MOV	AX，VAL

（9） MOV	AX，ES： [BX]

（10）MOV	AX， [SI]

（11）MOV	AX，VAL [BX]

（12）MOV	AX，VAL [BX][SI]

| Instruction | 寻址方式 | 物理地址值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立即数寻址 | CS |
| 2 | 直接寻址 | 20100H |
| 3 | 寄存器间接寻址 | 20100H |
| 4 | 寄存器间接寻址 | 15010H |
| 5 | 寄存器相对寻址 | 2010AH |
| 6 | 基址变址寻址 | 201A0H |
| 7 | 寄存器寻址 | BX |
| 8 | 立即数寻址 | 20050H |
| 9 | 寄存器间接寻址 | 21100H |
| 10 | 寄存器间接寻址 | 200A0H |
| 11 | 相对基址变址寻址 | 20150H |
| 12 | 相对基址变址寻址 | 201F0H |

Calculations:

(2) DS:EA = 20000H+100H = 20100H

(3) DS:BX = 20000H+0100H = 20100H

(4) SS:BP = 15000H+0010H = 15010H

(5) DS:NUM+BX = 20000H+0AH+0100H = 2010AH

(6) DS:BX+SI = 20000H+0100H+00A0H = 201A0H

(8) DS:EA = 20000H+0050H = 20050H

(9) ES:BX = 21000H+0100H = 21100H

(10) DS:SI = 20000H+00A0H = 200A0H

(11) DS:NUM+BX = 20000H+0050H+0100H = 20150H

(12) DS:NUM+BX+SI = 20000H+0050H+0100H+00A0H = 201F0H