# 1

- 类型不匹配

- 不能同时为内存单元

- 寻址方式错误，[变址][变址]是错误的，只能搭配[基址][变址]

- AX寄存器不能用于寄存器间接寻址

- 不能使用MOV指令修改CS，CS只能用JMP指令修改

# 2

- 非法 OPR1不能是立即数

- 合法

- OPR1和OPR2不能同时为存储器

- 合法

# 3

- 非法 类型不匹配

- 合法

- 非法 DST和SRC不能同时为存储器寻址，因为不能确定两者位宽是否匹配

- 非法 DX寄存器不能用于寄存器间接寻址

- 非法 DS无变址与其搭配

- 合法

- 合法

# 4

- MOV AX, OFFSET LNAME

- MOV SI, WORD PTR CODE_LIST

- CODE_LENGHT EQU $-CODE_LIST

# 5

- 不需要

- 需要

- 需要

- 需要

- 不需要

# 6

- 1234H

- 0032H

# 7

| Instruction | AX | CF | SF | ZF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV AX, 1234H | 1234H |  |  |  |
| MOV CL, 4 | 1234H |  |  |  |
| ROL AX, CL | 2341H | 1 |  |  |
| DEC AX | 2340H | 1 | 0 | 0 |
| MOV CX, 4 | 2340H |  |  |  |
| MUL CX | 8D00H |  |  |  |

CX = 0004H