接口实验研究性实验指导书

一、研究型实验的组织方法和实施过程

对学生进行分组，每组2-3人（建议3人），确定小组长；研究小组在第13周周二前选择研究型题目；在13-16周内进行查阅资料、分组讨论、规划设计方案，在第16周的实验课上能够演示实验结果，必须在第16周周日晚上23：59之前提交实验报告。

每组人员名单以及组长、组员的分工。不同的责任分工及其对应的工作量大小，得到的成绩是不同的；要求每个人都列出自己的贡献，以及心得体会。

二、接口技术部分研究型实验的内容

以已有的TPC-386EX实验箱为平台，将课堂上未讲到的接口电路和已经讲过的电路进行自由组合。研究型实验的内容大致有三类。一是设计难度较大的综合性实验；二是在已经学过的接口芯片的基础上，探讨更深入的应用；三是根据已掌握的接口芯片的知识，研究和实现较新的总线或接口技术中的若干问题。

此部分的研究型实验报告应包括：

- 实验需求的详细描述。例如，设计一个音乐播放器，输入是什么、输出是什么、怎么去控制？

- 实验设计：大概需要用到哪些接口电路；

- 每组人员名单以及组长、组员的分工。不同的责任分工及其对应的工作量大小，得到的成绩是不同的；要求每个人都列出自己的贡献，以及心得体会。

实验题目包括但不限于下述内容。学生也可以自行构思新的实验。

实验1 竞赛抢答器设计

实验内容

设计一个七路抢答器，以模拟竞赛中的抢答器功能。当主持人按开始键后，选手才可抢

答，否则违规。该抢答器具有如下功能：

1、 该抢答器有一个开始键，由拨动开关控制，由主持人使用；

2、 该抢答器可供7人同时抢答，由拨动开关控制，选手使用；

3、 当选手违规时，违规选手的灯亮和扬声器报警，数码管显示最先违规的选手号码；

4、 当选手抢答成功，成功抢答选手的灯亮和扬声器鸣叫，数码管显示最先抢答到的选手号码；

5、 抢答前，所有的波动开关必须拨到下方，新一轮的抢答才可以开始。

所需器件

可编程并行接口接口芯片8255、可编程定时器／计数器8254，八个发光二极管，扬声器，LED八段数码管，8个拨动开关。

3、 拨动开关、扬声器及显示功能的定义

拨动开关：8个拨动开关中，K7作为开始键，另外K0~K6七个拨动开关用做7位选手的抢答按键。

扬声器：抢答成功时扬声器鸣叫，抢答违规时扬声报警。

LED数码管：显示的内容与选手号对应，抢答成功或违规都要显示。

二极管：第1到第7个二极管对应相应的选手，当有选手抢答成功或违规时，对应的二极管发光；第8个二极管显示抢答是否开始。

实验2 小键盘实现电子琴串行通信实验

实验内容

利用两个实验箱进行串行通信，其中一个实验箱A利用小键盘按键0、1、2、3、4、5、6通过串口线给另一个实验箱B发送信号，使得实验箱B接收到相应的信号后发出对应do、re、mi、fa、so、la、si、do(高音)的音符。实验箱A按键的同时，在其数码管上会相应的显示数字0、1、2、3、4、5、6。

所需器件

1、8254可编程定时/计数器（在本次实验中用于实验箱B扬声器发声）

2、8255并行接口芯片（控制本次实验中扬声器的启动/关闭信号GATE；与小键盘连接）

3、16550串行通信接口（本实验中用来连接两台实验箱，从而实现通信）

电子琴音阶频率设计

每个音阶都有其固定的频率，音阶的频率值如下：

音 阶		      1    2	3	4	5	6	7	1*

高频率(单位:Hz)	524	588	660	698	784	880	988	1048

低频率(单位:Hz)	262	294	330	347	392	440	494	524

实验3 定时猜数实验

实验内容：

利用TPC-386EX 实验平台完成猜数游戏实验。裁判员先在小键盘的0-F 之间选中一个数，每一次游戏选手有三次机会，当选手选出一个数后，程序会在点阵显示屏上显示提示语言，如：该数与裁判员选定的数相比是“大”、“小”还是“√”。在游戏过程中还需要采用定时计算器进行计时，以确定选手猜准数据的时间，用数码管显示秒数。若时间超过16秒，则游戏结束，数码管显示“F”。若三次未猜对，数码管显示当前秒数。

所需器件

1、使用小键盘作为外设，实现选数功能。利用8255 的A、B 口对键盘进行扫描扑捉按键的位置。

2、使用8253 定时器与8259 中断结合进行计时，并在中断服务程序里对时间进行更新，已达到计时的目的。

3、在8x8点阵上显示选手输入的数与裁判输入数的大小关系。

实验4  LED-LCD双显示秒表

实验内容

秒表的功能主要由计时和显示组成。计时需要用到8254产生一定周期的脉冲，通过检测这个脉冲的个数达到计时的目的，同时通过进位的算法换算出显示的格式。秒表的暂停状态即忽略此时来的脉冲，不进行计数。整体框架搭建好之后，将计时的数据输出到负责显示的接口部分即可。

所需器件

8254定时/计数器，8255并行接口芯片，8259中断控制器，LED显示屏，LCD显示屏。

实验5 基于A/D采集的交互式报警系统

实验内容

当继电器电压值小于2.5V时，代表着错误的状态，此时应该发出报警信号，为了能够有效对外界进行提醒，此时8X8点阵显示一个“囧”脸形状，扬声器发出报警信号。当电压大于2.5V时，代表着正确的状态，此时不用发出报警信号，8X8点阵显示一个“心”的形状，扬声器不发声。

所需器件

8X8点阵，扬声器，8255并行接口，8253定时器，ADC0809，8259A终端控制器，继电器数码管显示所采集的数字量的值。

实验6 简易音乐发生器

实验内容：一个音乐发生器，128*64 lcd显示歌曲列表，按下小键盘的0~2，分别播放歌曲0~2。实时，按下去按键，立刻切歌。播放过程中不按按键，则只播放一次。

所需器件：使用128*64lcd、8253、8255、主8259，小键盘。

实验7 可实时改变显示速率的双机控制LCD汉字动态显示

实验内容

程序下载到两台实验箱后（一台称为“控制端实验箱”，另一台称为“显示端实验箱”），显示端实验箱的LCD显示屏以一定的速率动态循环显示汉字，控制端实验箱拨动拨动开关改变速率档位，拨动PLUS按钮，进入中断程序获取拨动开关的值作为新的速率档位，返回中断，根据新的速率档位改变计数初值，使8254时钟脉冲频率发生改变。之后将时钟脉冲持续通过16550串口送至显示端实验箱，在显示端实验箱上上，以新的速率动态显示汉字。

所需器件： 8254，8259，8259,128×64LCD，16550和拨动开关。

实验8 红绿灯自动控制实验

实验内容

仿真实现十字路口的交通信号灯的处理。其中包括主干道与支干道红绿灯与倒计时的自动控制，与紧急按钮的实现。

所需器件：

8255可编程并行接口控制交通灯的灯光信号和数码管的数字信号，即主干道通行显示绿灯支干道红灯，主干道通行时间过后，主干道显示红灯支干道通行显示绿灯，再经过支干道通行时间后状态循环往复；8254输出1HZ的方波，每秒触发8259的中断从而进行主干道支干道通行状态的转换。七段数码管显示倒计时数字。发生紧急情况时可用单脉冲触发高级中断从而实现主干道支干道均亮红灯禁止通行，数码管显示99。

实验9 远程控制风扇演示系统

实验内容

本实验通过使用16550串口通信方式来实现甲机远程控制乙机的步进电机的转速，同时在甲机上LCD显示对应的风速，实现风扇演示系统。

所需器件：

使用8255A，16550（NS8250的升级版），LCD，型号为20BY20H04的步进电机来完成一个远程控制风扇演示系统的设计，目的是掌握16550双机半双工通信方式的软件编程和硬件连接技术，LCD显示模块显示汉字与字符的编程方法和步进电机的控制方法，是对学生综合实验能力的训练。

实验10 点阵舞动小人

实验内容：

利用8*8点阵模拟信号灯上的小人走动和静止，当按下脉冲产生器PLUS后，点阵上的小人转变运动状态，即由静止变为走动，由走动变为静止。

所需器件

使用了可编程并行接口（8255），8*8点阵及驱动电路以及中断控制器（8259）。

应用设计

点阵中小人形状模型的设计到初步进行实验小人行走时动作的设计，需要解决一系列的问题，比如怎样控制小人的行走速度，怎样让小人在舞动行走的时候有规律地摆臂，并保证动作好看，在控制小人行走速度的时候，需要达到让走动的小人清晰显示的效果。